DANH SÁCH CHỨC NĂNG CHI TIẾT

Phần mềm Mô phỏng Vùng phủ Cell (PCTT2)

(Chi tiết hóa trên cơ sở tài liệu PCTT2_DanhSachChucNang — tham chiếu tính năng phần mềm Atoll)

Tài liệu này chi tiết hóa danh sách chức năng dựa trên sườn 3 nhóm chức năng chính đã được xác định, đồng thời bổ sung các tính năng tham chiếu từ phần mềm Atoll (Forsk) — công cụ lập kế hoạch và tối ưu mạng vô tuyến được sử dụng rộng rãi trong ngành viễn thông. Mỗi chức năng được phân tách thành các chức năng con có đầu vào, đầu ra và yêu cầu cụ thể.

1. Hiển thị mô phỏng vùng phủ sóng

Nhóm chức năng này tương ứng với các chức năng Coverage Prediction, Best Server, Signal Strength Display và Layer Management trong Atoll. Atoll hỗ trợ mô phỏng vùng phủ tới từng pixel 5–50m với nhiều chế độ hiển thị, filter và quản lý lớp bản đồ linh hoạt — đây là cơ sở để chi tiết hóa các chức năng con dưới đây.

| STT | Danh sách chức năng | Input | Output | Yêu cầu chức năng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Hiển thị bản đồ nền & quản lý lớp (Layer Management) ─ Tải và hiển thị bản đồ nền (OpenStreetMap, vệ tinh, bản đồ hành chính) ─ Quản lý các lớp dữ liệu: bật/tắt, thay đổi thứ tự, điều chỉnh độ trong suốt từng lớp ─ Lớp: vùng phủ, vị trí trạm, địa giới hành chính, đối tượng ưu tiên UT1/UT2 | ─ Tile server URL (OSM/vệ tinh) ─ Danh sách lớp GIS ─ Cấu hình thứ tự & độ mờ lớp | ─ Bản đồ nền kết hợp các lớp overlay ─ Trạng thái bật/tắt từng lớp lưu vào session | ─ Hỗ trợ zoom level 6–18, pan mượt ─ Mỗi lớp có thanh điều chỉnh opacity 0–100% ─ Thứ tự lớp drag-and-drop ─ Lưu/tải cấu hình lớp theo phiên làm việc ─ Hiển thị thước tỷ lệ bản đồ (scale bar) ─ Hiển thị tọa độ con trỏ (lat/lon) theo thời gian thực |
| 1.2 | Hiển thị vùng phủ — Chế độ Coverage (số lượng cell phủ tại 1 điểm) ─ Hiển thị heatmap theo số lượng cell phủ mỗi điểm trên bản đồ ─ Phân ngưỡng màu: 0 cell (trắng sóng), 1, 2, 3, ≥4 cell phủ | ─ Dữ liệu vùng phủ từng cell (file raster .tif hoặc tile vector H3) ─ Kịch bản cell bật/tắt ─ Bộ lọc đơn vị/nhà trạm | ─ Lớp heatmap phủ màu trên bản đồ ─ Giải thích màu (legend) theo ngưỡng coverage ─ Thông tin coverage tại điểm click (popup) | ─ Cập nhật heatmap tức thời khi thay đổi trạng thái cell ─ Hiển thị số lượng cell phủ trong popup khi click vào điểm bất kỳ ─ Tô màu theo bảng màu chuẩn (≥4 xanh đậm → 0 đỏ/trắng) ─ Cho phép lọc theo đơn vị, địa bàn, cụm trạm ─ Legend tương tác (click vào legend ẩn/hiện lớp tương ứng) |
| 1.3 | Hiển thị vùng phủ — Chế độ Signal Strength (cường độ tín hiệu mạnh nhất) ─ Hiển thị cường độ tín hiệu best-server tại mỗi điểm (dBm) ─ Dải màu liên tục từ cực yếu (< -150 dBm) đến rất mạnh (> -65 dBm) | ─ File COG Float32 cường độ tín hiệu từng cell (dBm) ─ Kịch bản cell bật/tắt ─ Ngưỡng màu do người dùng hoặc cấu hình hệ thống cung cấp | ─ Lớp heatmap tín hiệu best-server (per-pixel MAX) ─ Legend màu kèm giá trị dBm tương ứng ─ Popup chi tiết: cell ID phủ tốt nhất, giá trị RSRP (dBm) | ─ Tính toán per-pixel MAX signal trên tất cả cell đang bật ─ Hỗ trợ hiển thị cell tắt (OFF) dạng overlay màu đỏ (vùng tắt không có cell bật thay thế) ─ Tile rendering < 500ms ở zoom 14+ cho ≥ 1000 cell ─ Bảng màu SLD-aligned: -170→-150 (xanh đen) … -75→0 (vàng) ─ Cho phép người dùng tùy chỉnh ngưỡng tín hiệu tốt/trung bình/yếu ─ Khi click vào điểm: hiển thị cell phủ tốt nhất, giá trị RSRP, danh sách tất cả cell phủ điểm đó ─ Thanh opacity điều chỉnh độ trong suốt lớp phủ (0–100%) |
| 1.4 | Quản lý trạng thái cell — Bật/Tắt (Cell State Management) ─ Bật/tắt từng cell hoặc nhóm cell theo kịch bản UCTT ─ Quản lý kịch bản: lưu, đặt tên, tải lại kịch bản | ─ Danh sách cell (ID, tên, toạ độ, site) ─ Kịch bản UCTT (danh sách cell tắt) ─ Lựa chọn của người dùng | ─ Trạng thái ON/OFF từng cell cập nhật thời gian thực ─ Bản đồ phủ cập nhật ngay sau khi thay đổi ─ Danh sách cell đang tắt hiển thị riêng | ─ Bật/tắt đơn lẻ cell qua danh sách hoặc click trên bản đồ ─ Bật/tắt hàng loạt theo: nhà trạm, địa bàn, nhóm UCTT ─ Lưu kịch bản với tên, mô tả, ngày tạo ─ So sánh 2 kịch bản: hiển thị sự khác biệt vùng phủ ─ Khôi phục kịch bản mặc định (tất cả ON) ─ Lịch sử thay đổi trạng thái cell (audit log) |
| 1.5 | Hiển thị thông tin chi tiết cell trên bản đồ ─ Click vào cell hoặc icon trạm để xem thông tin chi tiết ─ Hiển thị vùng phủ của một cell riêng lẻ | ─ Click/hover của người dùng trên bản đồ ─ Dữ liệu trạm, cell (ID, tần số, công suất, azimuth, tilt) ─ File raster vùng phủ của cell đó | ─ Popup/panel chi tiết: ID cell, site, tần số, công suất, azimuth, electrical/mechanical tilt ─ Highlight vùng phủ riêng của cell được chọn ─ Giá trị RSRP trung bình, min, max của cell | ─ Popup hiển thị trong ≤ 100ms khi click ─ Cho phép ghim (pin) popup nhiều cell cùng lúc để so sánh ─ Highlight vùng phủ cell được chọn bằng border khác màu ─ Link nhanh đến màn hình đề xuất tối ưu cho cell đó |
| 1.6 | Tìm kiếm & lọc cell, nhà trạm, địa bàn ─ Tìm kiếm nhanh theo tên/ID cell, site, địa bàn ─ Lọc theo tần số, công nghệ (2G/3G/4G/5G), trạng thái | ─ Chuỗi tìm kiếm nhập từ người dùng ─ Bộ lọc: tần số, công nghệ, địa bàn, trạng thái ON/OFF ─ CSDL trạm/cell | ─ Danh sách kết quả khớp ─ Zoom & highlight vị trí trên bản đồ ─ Panel lọc hiển thị số lượng cell sau lọc | ─ Tìm kiếm gợi ý (autocomplete) theo tên site/cell ─ Lọc đa tiêu chí kết hợp (AND logic) ─ Kết quả lọc cập nhật heatmap trên bản đồ tức thời ─ Lưu bộ lọc làm preset để tái sử dụng |
| 1.7 | Đo khoảng cách & diện tích trên bản đồ ─ Công cụ đo khoảng cách giữa 2 điểm (đường thẳng) ─ Công cụ đo diện tích vùng vẽ polygon | ─ Các điểm do người dùng click trên bản đồ | ─ Khoảng cách hiển thị theo km/m ─ Diện tích hiển thị theo km²/ha | ─ Hỗ trợ đo polyline nhiều điểm ─ Hiển thị kết quả trực tiếp trên bản đồ ─ Xóa phép đo dễ dàng ─ Xuất tọa độ điểm đo ra CSV |

2. Đánh giá chất lượng vùng phủ

Nhóm chức năng này tương ứng với Coverage Analysis, Site/Subscriber Coverage Check, Gap Analysis và Reporting trong Atoll. Atoll cho phép đánh giá theo từng đối tượng điểm/vùng, thiết lập nhiều ngưỡng KPI đồng thời và xuất báo cáo tự động — cơ sở để chi tiết hóa dưới đây.

| STT | Danh sách chức năng | Input | Output | Yêu cầu chức năng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Đánh giá phủ sóng đối với đối tượng ưu tiên UT1/UT2 (điểm) ─ Kiểm tra từng đối tượng UT1/UT2 (tọa độ điểm) có được phủ sóng hay không ─ So sánh RSRP thực tế vs ngưỡng tối thiểu do cấu hình quy định | ─ Danh sách đối tượng UT1/UT2 (tên, lat/lon) ─ Ngưỡng RSRP tối thiểu (dBm) theo từng loại UT ─ File COG vùng phủ đang active | ─ Danh sách đối tượng: Đạt / Không đạt / Biên (borderline) ─ Giá trị RSRP tại vị trí từng đối tượng ─ Tỷ lệ phủ sóng đạt yêu cầu (%) | ─ Đánh giá theo RSRP tại điểm tọa độ chính xác (nội suy từ raster) ─ Hỗ trợ định nghĩa nhiều ngưỡng khác nhau cho UT1 và UT2 ─ Highlight đối tượng không đạt trên bản đồ bằng icon cảnh báo ─ Click vào đối tượng → xem cell nào phủ tốt nhất, RSRP bao nhiêu ─ Lọc danh sách theo trạng thái đạt/không đạt, địa bàn ─ Export danh sách ra Excel/CSV với đầy đủ thông tin |
| 2.2 | Đánh giá phủ sóng đối với đơn vị/địa bàn UT1/UT2 (vùng) ─ Tính tỷ lệ diện tích vùng địa bàn được phủ sóng ≥ ngưỡng ─ Xác định vùng trắng sóng (gap) trong địa bàn | ─ Polygon ranh giới đơn vị/địa bàn UT1/UT2 (GeoJSON/Shapefile) ─ Ngưỡng RSRP tối thiểu ─ Dữ liệu dân số/thuê bao theo ô lưới (nếu có) | ─ Tỷ lệ diện tích phủ sóng (%) từng địa bàn ─ Tỷ lệ dân số/thuê bao được phủ sóng (%) ─ Bản đồ highlight vùng trắng sóng trong địa bàn ─ Báo cáo tổng hợp dạng bảng | ─ Tính toán trên raster COG với độ phân giải pixel gốc ─ Hỗ trợ trọng số dân số: % dân số phủ sóng khác % diện tích phủ sóng ─ Xếp hạng địa bàn theo tỷ lệ phủ từ thấp đến cao (ưu tiên cải thiện) ─ So sánh đánh giá giữa 2 kịch bản cell bật/tắt khác nhau ─ Xuất bản đồ vùng trắng sóng ra file GeoJSON/Shapefile |
| 2.3 | Thiết lập và quản lý ngưỡng đánh giá (KPI Threshold) ─ Cấu hình ngưỡng RSRP, RSRQ, số cell phủ theo loại đối tượng ─ Lưu và áp dụng các bộ ngưỡng khác nhau | ─ Giá trị ngưỡng nhập từ người dùng (dBm, số cell) ─ Phân loại đối tượng: UT1, UT2, hành chính, dân cư… | ─ Bộ ngưỡng được lưu vào CSDL ─ Bảng màu bản đồ cập nhật theo ngưỡng mới ─ Legend cập nhật tương ứng | ─ Hỗ trợ đặt nhiều ngưỡng cùng lúc (ví dụ: tốt ≥ -85, trung bình -95 đến -85, yếu < -95) ─ Áp dụng ngưỡng ngay lập tức lên bản đồ và báo cáo ─ Lưu nhiều bộ ngưỡng, đặt tên, chọn bộ ngưỡng active ─ Giá trị mặc định theo khuyến nghị 3GPP / quy định nội bộ |
| 2.4 | Phân tích vùng trắng sóng (Gap Analysis) ─ Tự động phát hiện và khoanh vùng các khu vực không được phủ sóng ─ Phân loại mức độ nghiêm trọng: hoàn toàn không có sóng vs sóng yếu | ─ Raster vùng phủ kịch bản hiện tại ─ Ngưỡng RSRP tối thiểu ─ Polygon ranh giới phân tích (toàn mạng hoặc địa bàn cụ thể) | ─ Polygon các vùng trắng sóng (GeoJSON) ─ Diện tích từng vùng trắng (km²) ─ Phân loại: vùng hoàn toàn trắng / vùng sóng yếu (< ngưỡng) ─ Số lượng đối tượng UT1/UT2 nằm trong vùng trắng | ─ Thuật toán tự động gom cụm vùng trắng liền kề ─ Hiển thị trực quan trên bản đồ với màu cảnh báo ─ Sắp xếp vùng trắng theo diện tích, số đối tượng bị ảnh hưởng ─ Export danh sách vùng trắng kèm tọa độ trung tâm ra Excel |
| 2.5 | Báo cáo tổng hợp chất lượng vùng phủ (Coverage Report) ─ Tự động tổng hợp các chỉ số chất lượng vùng phủ theo kịch bản ─ Xuất báo cáo dạng Excel / PDF | ─ Kịch bản cell đang active ─ Danh sách đối tượng/địa bàn cần báo cáo ─ Bộ ngưỡng đánh giá đang áp dụng | ─ Báo cáo Excel: bảng tổng hợp, sheet chi tiết từng địa bàn ─ Báo cáo PDF: biểu đồ tỷ lệ phủ, bản đồ thu nhỏ, bảng số liệu ─ Biểu đồ cột/tròn thể hiện tỷ lệ phủ sóng đạt/không đạt | ─ Sinh báo cáo tự động với template chuẩn ─ Báo cáo gồm: tổng số UT1/UT2, số đạt, số không đạt, tỷ lệ % ─ Bản đồ thu nhỏ kèm trong PDF (vùng phủ + điểm không đạt) ─ Lọc báo cáo theo địa bàn, nhóm UT, khoảng thời gian ─ Ký số / xác nhận báo cáo trước khi xuất (nếu yêu cầu quy trình) |
| 2.6 | So sánh vùng phủ giữa các kịch bản (Scenario Comparison) ─ So sánh chất lượng vùng phủ giữa kịch bản hiện tại và kịch bản tham chiếu ─ Hiển thị delta (cải thiện / suy giảm) trên bản đồ và bảng số liệu | ─ Kịch bản A (tham chiếu / baseline) ─ Kịch bản B (sau tối ưu) ─ Danh sách địa bàn/đối tượng so sánh | ─ Bản đồ delta: vùng cải thiện (xanh), vùng suy giảm (đỏ), không đổi (xám) ─ Bảng số liệu delta: ΔtỷLệPhủ (%), Δdiện tích, Δsố UT đạt ─ Báo cáo so sánh xuất được ra Excel/PDF | ─ Hiển thị song song (split-view) hoặc overlay delta trên 1 bản đồ ─ Chọn lọc khu vực so sánh bằng polygon vẽ tay hoặc chọn địa bàn ─ Hiển thị % thay đổi tỷ lệ phủ kèm hướng mũi tên (tăng/giảm) ─ Lưu kết quả so sánh kèm metadata (ngày, người tạo, mô tả) |

3. Đề xuất tối ưu mạng

Nhóm chức năng này tương ứng với Network Optimization, Antenna Parameter Tuning, Site Activation/Deactivation Simulation và What-If Analysis trong Atoll. Atoll cung cấp công cụ tối ưu tự động (automatic cell planning) và mô phỏng "what-if" ngay trên giao diện — cơ sở để chi tiết hóa dưới đây.

| STT | Danh sách chức năng | Input | Output | Yêu cầu chức năng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Phân tích nguyên nhân vùng không đạt phủ sóng ─ Xác định nguyên nhân: không có trạm gần, trạm gần đang tắt, tín hiệu bị che khuất ─ Liệt kê các cell gần nhất có khả năng phủ điểm thiếu sóng | ─ Vùng trắng sóng (từ Gap Analysis 2.4) ─ Danh sách tất cả cell (bật và tắt) ─ Dữ liệu địa hình (DEM) nếu có | ─ Danh sách cell gần vùng trắng có khả năng phủ ─ Lý do không đạt: cell tắt / khoảng cách xa / địa hình che khuất ─ Bán kính phủ ước tính của từng cell candidate | ─ Tự động tìm top-N cell gần nhất (N cấu hình được) cho mỗi vùng trắng ─ Xếp hạng cell candidate theo: khoảng cách, RSRP dự báo, trạng thái ON/OFF ─ Hiển thị trực quan trên bản đồ: vùng trắng + cell candidate kết nối bằng đường ─ Link sang màn hình mô phỏng bật cell (3.2) |
| 3.2 | Mô phỏng bật/tắt cell — What-If Analysis ─ Cho phép thử nghiệm bật/tắt cell và xem ngay tác động lên vùng phủ ─ Chưa áp dụng vào hệ thống thật cho đến khi xác nhận | ─ Lựa chọn cell bật/tắt trong "sandbox" (không ảnh hưởng kịch bản gốc) ─ Kịch bản gốc để so sánh | ─ Vùng phủ mô phỏng sau thay đổi ─ Delta so với kịch bản gốc: diện tích tăng/giảm, số UT đạt tăng/giảm ─ Danh sách thay đổi cụ thể (cell nào bật/tắt) | ─ Môi trường "sandbox" riêng biệt, không ghi đè kịch bản đang dùng ─ Tính toán lại vùng phủ trong ≤ 3 giây sau thay đổi ─ Hiển thị song song: trước – sau trên cùng bản đồ (split view hoặc overlay) ─ Nút "Áp dụng kịch bản" để lưu kết quả mô phỏng thành kịch bản chính thức ─ Nút "Hủy / Reset" về kịch bản gốc bất kỳ lúc nào |
| 3.3 | Đề xuất điều chỉnh tham số ăng-ten (Antenna Parameter Recommendation) ─ Đề xuất thay đổi azimuth, electrical tilt, mechanical tilt cho cell ─ Mục tiêu: cải thiện phủ sóng vùng thiếu hụt mà không gây nhiễu vùng khác | ─ Thông số hiện tại của cell: azimuth, tilt, công suất, tần số ─ Vùng thiếu phủ cần cải thiện ─ Ràng buộc: dải giá trị azimuth/tilt cho phép | ─ Đề xuất giá trị mới: azimuth ±X°, tilt ±Y° ─ Vùng phủ dự kiến sau điều chỉnh (mô phỏng) ─ Mức độ cải thiện dự kiến: % diện tích phủ tăng, % UT đạt tăng | ─ Mô phỏng vùng phủ khi thay đổi tham số ăng-ten (dùng mô hình lan truyền đơn giản hoặc lookup table) ─ Hiển thị vùng phủ mô phỏng ngay trên bản đồ khi kéo slider azimuth/tilt ─ Đề xuất tự động: hệ thống tìm bộ tham số cho coverage tốt nhất trong ràng buộc ─ Ghi lịch sử đề xuất: ngày, người tạo, thông số đề xuất, kết quả dự kiến ─ Xuất phiếu công việc điều chỉnh ăng-ten ra PDF |
| 3.4 | Đề xuất tối ưu toàn mạng theo kịch bản UCTT (Network-Wide Optimization) ─ Với kịch bản một số cell/trạm bị tắt (sự cố/UCTT), đề xuất các thay đổi tối ưu ─ Ưu tiên đảm bảo phủ sóng cho đối tượng/vùng UT1 trước, sau đó UT2 | ─ Kịch bản UCTT (danh sách cell tắt) ─ Danh sách ưu tiên UT1/UT2 ─ Tập hợp cell còn lại có thể điều chỉnh | ─ Danh sách đề xuất ưu tiên theo tác động (impact score) ─ Với mỗi đề xuất: hành động cụ thể + hiệu quả dự kiến ─ Báo cáo UCTT: tình trạng phủ sóng trước–sau tối ưu | ─ Thuật toán tối ưu hóa: greedy hoặc heuristic, ưu tiên UT1 > UT2 > diện tích chung ─ Cho phép người dùng chọn mục tiêu: tối đa hóa % UT1 đạt, tối đa diện tích, hoặc kết hợp ─ Giới hạn số lượng đề xuất đầu ra (top-5, top-10 cấu hình được) ─ Mỗi đề xuất phải kèm theo mô phỏng vùng phủ dự kiến ─ Xuất kết hoạch hành động UCTT ra Excel/PDF |
| 3.5 | So sánh hiệu quả trước – sau tối ưu (Before/After Optimization Evaluation) ─ Đánh giá định lượng mức độ cải thiện sau khi áp dụng đề xuất tối ưu ─ Tích hợp với chức năng so sánh kịch bản (2.6) | ─ Kịch bản trước tối ưu (baseline) ─ Kịch bản sau tối ưu (đã áp dụng đề xuất) ─ Danh sách đối tượng/địa bàn đánh giá | ─ Bảng so sánh: trước/sau cho từng chỉ số (% phủ, số UT đạt, diện tích trắng) ─ Biểu đồ cột thể hiện cải thiện ─ Bản đồ delta ─ Báo cáo đánh giá hiệu quả tối ưu | ─ Tự động lấy số liệu trước/sau từ hệ thống, không nhập tay ─ Thể hiện rõ đề xuất nào đóng góp nhiều nhất vào cải thiện ─ Lưu lịch sử đánh giá tối ưu kèm timestamp và người thực hiện ─ Xuất báo cáo đánh giá ra PDF với biểu đồ, bản đồ và bảng số liệu |
| 3.6 | Quản lý và theo dõi tiến độ thực hiện đề xuất tối ưu ─ Theo dõi trạng thái từng đề xuất: Chờ duyệt / Đã duyệt / Đang thực hiện / Hoàn thành ─ Gán người phụ trách, hạn thực hiện | ─ Danh sách đề xuất từ chức năng 3.3 / 3.4 ─ Thông tin người phụ trách, đơn vị thực hiện ─ Hạn hoàn thành | ─ Dashboard trạng thái đề xuất ─ Thông báo (alert) khi đề xuất quá hạn ─ Báo cáo tiến độ thực hiện | ─ Workflow: tạo → duyệt → thực hiện → xác nhận hoàn thành ─ Phân quyền: người tạo đề xuất, người duyệt, người thực hiện ─ Lịch sử thay đổi trạng thái (ai, khi nào, ghi chú) ─ Xuất báo cáo tiến độ tổng hợp ra Excel |

4. Chức năng bổ sung (Tham chiếu Atoll & Thực tiễn vận hành)

Các chức năng dưới đây không có trong sườn gốc nhưng được Atoll hỗ trợ và có giá trị thực tiễn cao trong vận hành mạng UCTT. Đề xuất bổ sung vào lộ trình phát triển.

| STT | Danh sách chức năng | Input | Output | Yêu cầu chức năng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Quản lý dữ liệu cell & nhập liệu (Data Management) ─ Nhập danh sách trạm/cell từ Excel, CSV ─ Nhập file mô phỏng vùng phủ (BIL/GeoTIFF) theo lô ─ Quản lý phiên bản dữ liệu (data versioning) | ─ File Excel/CSV danh sách trạm, cell, tham số ăng-ten ─ File BIL/GeoTIFF vùng phủ ─ Thông tin nguồn dữ liệu, ngày cập nhật | ─ CSDL trạm/cell cập nhật ─ Báo cáo nhập liệu: số dòng thành công/lỗi ─ Log lỗi chi tiết (dòng nào, lý do) | ─ Validate dữ liệu đầu vào: tọa độ hợp lệ, thiếu field bắt buộc ─ Xử lý batch nhập lô file vùng phủ (nhiều cell cùng lúc) ─ Lưu lịch sử phiên bản: dữ liệu nào được nhập khi nào, bởi ai ─ Cho phép rollback về phiên bản dữ liệu trước |
| 4.2 | Phân tích nhiễu giữa các cell (Interference Analysis) ─ Xác định các cặp cell cùng tần số/cùng site có khả năng gây nhiễu ─ Hiển thị vùng nhiễu tiềm năng trên bản đồ | ─ Tần số, công suất, azimuth, tilt từng cell ─ Ngưỡng C/I (Carrier-to-Interference ratio) tối thiểu | ─ Danh sách cặp cell có nguy cơ nhiễu ─ Bản đồ vùng nhiễu tiềm năng ─ Mức độ nhiễu ước tính (dB) | ─ Phân tích dựa trên overlap vùng phủ và tần số trùng nhau ─ Xếp hạng cặp nhiễu theo mức độ nghiêm trọng ─ Gợi ý điều chỉnh tần số hoặc tilt để giảm nhiễu ─ Xuất danh sách nhiễu ra Excel |
| 4.3 | Dashboard tổng quan hệ thống (System Overview Dashboard) ─ Trang tổng quan hiển thị các KPI chính của toàn mạng ─ Cập nhật tự động khi có thay đổi kịch bản | ─ Dữ liệu từ CSDL: số cell, kịch bản active, kết quả đánh giá mới nhất | ─ Thẻ KPI: tổng cell, % ON, % UT1 đạt, % UT2 đạt, diện tích trắng sóng ─ Biểu đồ xu hướng theo thời gian ─ Bản đồ mini overview toàn mạng | ─ Auto-refresh mỗi 5 phút hoặc khi kịch bản thay đổi ─ Widget kéo thả, tùy chỉnh layout ─ Hỗ trợ màn hình lớn (wall display) chế độ fullscreen ─ Cảnh báo màu đỏ khi KPI quan trọng dưới ngưỡng tối thiểu |
| 4.4 | Quản lý người dùng & phân quyền (User & Access Management) ─ Tạo, quản lý tài khoản người dùng ─ Phân quyền theo vai trò: Admin, Kỹ thuật viên, Viewer | ─ Thông tin tài khoản (tên, email, vai trò, đơn vị) | ─ Tài khoản được tạo/cập nhật ─ Ma trận phân quyền theo tính năng ─ Log đăng nhập, hoạt động người dùng | ─ Vai trò: Admin (toàn quyền), Kỹ thuật viên (xem + chỉnh sửa), Viewer (chỉ xem) ─ Xác thực SSO / LDAP nếu hệ thống tổ chức yêu cầu ─ Session timeout tự động ─ Audit log: ai làm gì, lúc nào (xuất được ra Excel) |

Ghi chú: Tài liệu này được xây dựng dựa trên sườn 3 chức năng gốc trong PCTT2_DanhSachChucNang_MoPhongVungPhuCell.xlsx và tham chiếu tính năng của phần mềm Atoll (Forsk). Các chức năng nhóm 4 (bổ sung) cần được PM/stakeholder xem xét ưu tiên trước khi đưa vào backlog chính thức.