DANH SÁCH CHỨC NĂNG CHI TIẾT

Phần mềm Mô phỏng Vùng phủ Cell (PCTT2)

Cấu trúc cột theo IEEE 29148:2018 / BABOK v3 / Thông tư 13/2022/TT-BTTTT
Tham chiếu tính năng: Atoll (Forsk) Radio Planning Software

Độ ưu tiên (MoSCoW):  Must = Bắt buộc    Should = Quan trọng    Could = Tùy chọn    Won't = Ngoài phạm vi giai đoạn này

| Mã CF | Nhóm chức năng | Tên chức năng | Mô tả | Người dùng (Actor) | Điều kiện tiên quyết | Input | Output / Kết quả | Tiêu chí chấp nhận | Ưu tiên | Ghi chú / Ràng buộc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CF-01.01 | 1. Hiển thị mô phỏng vùng phủ sóng | Hiển thị bản đồ nền & quản lý lớp | Tải và hiển thị bản đồ nền (OSM, vệ tinh, hành chính). Quản lý các lớp overlay (vùng phủ, vị trí trạm, địa giới, UT1/UT2): bật/tắt, thay đổi thứ tự, điều chỉnh độ trong suốt từng lớp. | Kỹ thuật viên Viewer | Kết nối tile server (internet hoặc offline cache) | ─ Tile server URL ─ Danh sách lớp GIS ─ Cấu hình thứ tự & opacity | ─ Bản đồ nền + các lớp overlay ─ Trạng thái lớp lưu theo session | ─ Zoom 6–18 mượt, pan không giật ─ Mỗi lớp có thanh opacity 0–100%, cập nhật tức thì ─ Thứ tự lớp drag-and-drop ─ Hiển thị scale bar & tọa độ con trỏ real-time ─ Lưu/tải cấu hình lớp theo phiên làm việc | Must | Dùng MapLibre GL / Leaflet. Hỗ trợ offline tile (MBTiles). |
| CF-01.02 |  | Hiển thị vùng phủ — Chế độ Coverage | Hiển thị heatmap số lượng cell phủ tại mỗi điểm. Phân ngưỡng màu: 0 cell (trắng/đỏ), 1, 2, 3, ≥4 cell. Cập nhật ngay khi bật/tắt cell. | Kỹ thuật viên | CF-01.01 hoàn thành; File raster/H3 vùng phủ đã được nhập (CF-04.01) | ─ Raster/H3 vùng phủ từng cell ─ Kịch bản cell bật/tắt ─ Bộ lọc đơn vị/trạm | ─ Lớp heatmap phủ màu ─ Legend theo ngưỡng ─ Popup: số cell phủ khi click | ─ Heatmap cập nhật < 2s sau khi thay đổi trạng thái cell ─ Popup hiển thị đúng số cell phủ tại tọa độ click ─ Bảng màu: ≥4 (xanh đậm) → 1 (vàng) → 0 (đỏ/trắng) ─ Legend tương tác: click ẩn/hiện ngưỡng tương ứng ─ Lọc được theo đơn vị, địa bàn, cụm trạm | Must | Dùng H3 hex zoom < 14; raster tile zoom ≥ 14. |
| CF-01.03 |  | Hiển thị vùng phủ — Chế độ Signal Strength | Hiển thị cường độ tín hiệu best-server (per-pixel MAX) tại mỗi điểm (dBm). Dải màu liên tục < -150 dBm đến > -65 dBm. Cell tắt (OFF) hiển thị overlay đỏ tại vùng không có cell bật thay thế. | Kỹ thuật viên | CF-01.01; File COG Float32 continuous đã tạo (CF-04.01) | ─ File COG Float32 từng cell ─ Kịch bản bật/tắt ─ Ngưỡng màu (cấu hình) | ─ Heatmap tín hiệu MAX ─ Overlay đỏ vùng cell tắt ─ Popup: cell tốt nhất, RSRP (dBm) | ─ Tile rendering < 500ms (warm) cho ≥ 1000 cell ở zoom 14+ ─ Bảng màu SLD: -150→-130 (xanh đen) … -75→0 (vàng) ─ Click điểm bất kỳ: hiển thị cell phủ tốt nhất + danh sách tất cả cell phủ điểm đó ─ Thanh opacity 0–100% áp dụng đồng thời raster và H3 layer ─ Độ chính xác RSRP: nội suy từ pixel gốc, sai số ≤ 0.5 dBm | Must | Java per-pixel MAX (PixelMaxSignalService); GeoServer cho zoom < 14. |
| CF-01.04 |  | Quản lý trạng thái cell — Bật/Tắt & Kịch bản | Bật/tắt từng cell hoặc nhóm cell (theo trạm, địa bàn, UCTT). Lưu, đặt tên, tải lại kịch bản. So sánh 2 kịch bản. Lịch sử thay đổi (audit log). | Kỹ thuật viên Admin | Danh sách cell đã nhập (CF-04.01) | ─ Lựa chọn cell ON/OFF ─ Tên/mô tả kịch bản ─ Danh sách UCTT | ─ Trạng thái cell cập nhật real-time ─ Bản đồ phủ cập nhật ngay ─ Kịch bản lưu vào CSDL | ─ Bật/tắt đơn lẻ và hàng loạt (theo trạm/địa bàn/nhóm UCTT) ─ Lưu kịch bản với tên, mô tả, timestamp, người tạo ─ So sánh 2 kịch bản: hiển thị delta vùng phủ trên bản đồ ─ Khôi phục kịch bản mặc định (tất cả ON) trong ≤ 1 click ─ Audit log: ai bật/tắt cell nào, lúc nào | Must | API toggle visibility; cache tile tự động invalidate. |
| CF-01.05 |  | Thông tin chi tiết cell khi click trên bản đồ | Click vào icon trạm hoặc vùng phủ để xem thông tin cell: ID, site, tần số, công suất, azimuth, tilt. Highlight vùng phủ riêng của cell đó. Ghim (pin) nhiều cell để so sánh. | Kỹ thuật viên Viewer | CF-01.01; Dữ liệu cell trong CSDL | ─ Click/hover người dùng ─ CSDL cell (tham số kỹ thuật) | ─ Popup: ID, site, tần số, công suất, azimuth, tilt, RSRP ─ Highlight vùng phủ cell | ─ Popup xuất hiện ≤ 100ms sau click ─ Cho phép ghim ≥ 5 popup cùng lúc để so sánh ─ Highlight vùng phủ cell chọn bằng border riêng màu ─ Link nhanh sang màn hình đề xuất tối ưu cho cell đó | Should |  |
| CF-01.06 |  | Tìm kiếm & lọc cell, nhà trạm, địa bàn | Tìm kiếm nhanh theo tên/ID cell, site, địa bàn với autocomplete. Lọc đa tiêu chí: tần số, công nghệ (2G/3G/4G/5G), trạng thái ON/OFF. | Kỹ thuật viên Viewer | Dữ liệu cell/trạm trong CSDL | ─ Chuỗi tìm kiếm ─ Bộ lọc: tần số, công nghệ, địa bàn, trạng thái | ─ Danh sách kết quả ─ Zoom & highlight vị trí ─ Heatmap lọc cập nhật | ─ Autocomplete gợi ý ≤ 300ms ─ Lọc đa tiêu chí AND logic ─ Heatmap cập nhật tức thì sau lọc ─ Lưu preset bộ lọc để tái sử dụng | Should |  |
| CF-01.07 |  | Đo khoảng cách & diện tích trên bản đồ | Công cụ đo khoảng cách (polyline) và diện tích (polygon) trực tiếp trên bản đồ. Hiển thị kết quả theo km/m và km²/ha. | Kỹ thuật viên | CF-01.01 | ─ Điểm click người dùng trên bản đồ | ─ Khoảng cách (km/m) ─ Diện tích (km²/ha) ─ CSV tọa độ điểm đo | ─ Đo polyline nhiều điểm ─ Hiển thị kết quả trực tiếp trên bản đồ ─ Xóa phép đo bằng 1 click ─ Xuất tọa độ ra CSV | Could | Turf.js hoặc MapLibre measure plugin. |
| CF-02.01 | 2. Đánh giá chất lượng vùng phủ | Đánh giá phủ sóng đối tượng UT1/UT2 (điểm) | Kiểm tra từng đối tượng UT1/UT2 (tọa độ điểm) có được phủ sóng ≥ ngưỡng RSRP không. Trả về: Đạt / Không đạt / Biên (borderline). Highlight đối tượng không đạt trên bản đồ. | Kỹ thuật viên Admin | CF-01.03; Danh sách UT1/UT2 đã nhập; Ngưỡng KPI đã cấu hình (CF-02.03) | ─ Danh sách UT1/UT2 (tên, lat/lon) ─ Ngưỡng RSRP theo loại UT ─ Kịch bản cell active | ─ Danh sách: Đạt/Không đạt/Biên ─ RSRP tại từng đối tượng ─ Tỷ lệ đạt yêu cầu (%) | ─ RSRP nội suy từ pixel raster gốc, sai số ≤ 0.5 dBm ─ Hỗ trợ nhiều ngưỡng: UT1 ≠ UT2 ─ Icon cảnh báo trên bản đồ cho đối tượng không đạt ─ Click đối tượng → xem cell phủ tốt nhất, RSRP ─ Lọc theo trạng thái đạt/không đạt, địa bàn ─ Export Excel/CSV đầy đủ thông tin | Must | Nội suy bilinear từ COG Float32. |
| CF-02.02 |  | Đánh giá phủ sóng đơn vị/địa bàn UT1/UT2 (vùng) | Tính tỷ lệ diện tích và dân số địa bàn được phủ sóng ≥ ngưỡng. Xác định vùng trắng sóng trong địa bàn. Xếp hạng địa bàn theo tỷ lệ phủ thấp → cao. | Kỹ thuật viên Admin | CF-02.03; Polygon địa bàn (GeoJSON/Shapefile); Raster vùng phủ | ─ Polygon ranh giới địa bàn ─ Dữ liệu dân số/thuê bao (nếu có) ─ Ngưỡng RSRP | ─ Tỷ lệ diện tích phủ (%) / địa bàn ─ Tỷ lệ dân số phủ (%) ─ Bản đồ vùng trắng trong địa bàn ─ Báo cáo bảng xếp hạng | ─ Tính toán trên raster độ phân giải gốc (không downsample) ─ Phân biệt % diện tích và % dân số (2 chỉ số độc lập) ─ Xếp hạng địa bàn từ thấp đến cao theo tỷ lệ phủ ─ So sánh kết quả giữa 2 kịch bản ─ Xuất vùng trắng ra GeoJSON/Shapefile | Must |  |
| CF-02.03 |  | Thiết lập & quản lý ngưỡng đánh giá (KPI Threshold) | Cấu hình ngưỡng RSRP, RSRQ, số cell phủ theo loại đối tượng. Lưu nhiều bộ ngưỡng, đặt tên, chọn bộ active. Bảng màu bản đồ và legend tự động cập nhật. | Admin | (Không có — chức năng cấu hình độc lập) | ─ Giá trị ngưỡng (dBm, số cell) ─ Phân loại đối tượng (UT1/UT2…) | ─ Bộ ngưỡng lưu CSDL ─ Bảng màu & legend cập nhật ─ Áp dụng ngay lên bản đồ | ─ Cấu hình ≥ 3 mức: tốt/trung bình/yếu với ngưỡng dBm riêng ─ Áp dụng ngay lập tức (< 1s) lên bản đồ và báo cáo ─ Lưu nhiều preset, chọn preset active ─ Giá trị mặc định theo khuyến nghị 3GPP (RSRP ≥ -95 dBm = tốt) | Must | Giá trị mặc định theo 3GPP TS 38.133. |
| CF-02.04 |  | Phân tích vùng trắng sóng (Gap Analysis) | Tự động phát hiện và khoanh vùng các khu vực không được phủ sóng. Phân loại: hoàn toàn không có sóng vs sóng yếu (< ngưỡng). Liệt kê đối tượng UT1/UT2 nằm trong vùng trắng. | Kỹ thuật viên | CF-02.03; Raster vùng phủ kịch bản hiện tại | ─ Raster vùng phủ ─ Ngưỡng RSRP ─ Polygon ranh giới phân tích | ─ Polygon vùng trắng (GeoJSON) ─ Diện tích từng vùng (km²) ─ Số UT1/UT2 bị ảnh hưởng ─ Bảng xếp hạng vùng trắng | ─ Tự động gom cụm pixel trắng liền kề thành polygon ─ Hiển thị vùng trắng overlay màu cảnh báo trên bản đồ ─ Sắp xếp theo diện tích giảm dần và số UT bị ảnh hưởng ─ Export danh sách vùng trắng + tọa độ trung tâm ra Excel | Should | Dùng PostGIS ST_Union + ST_Difference để tính vùng trắng. |
| CF-02.05 |  | Báo cáo tổng hợp chất lượng vùng phủ | Tự động sinh báo cáo tổng hợp: tỷ lệ phủ UT1/UT2, diện tích trắng, danh sách điểm không đạt. Xuất Excel và PDF với biểu đồ, bản đồ thu nhỏ. | Kỹ thuật viên Admin | CF-02.01, CF-02.02 đã chạy; Kịch bản cell active | ─ Kết quả đánh giá CF-02.01/02 ─ Danh sách địa bàn cần báo cáo ─ Template báo cáo | ─ File Excel: bảng tổng hợp + sheet chi tiết ─ File PDF: biểu đồ + bản đồ thu nhỏ + bảng số liệu | ─ Sinh báo cáo tự động, không nhập tay số liệu ─ Bao gồm: tổng UT, số đạt, số không đạt, tỷ lệ % ─ PDF có bản đồ thu nhỏ embed kèm vùng trắng highlight ─ Lọc báo cáo theo địa bàn, nhóm UT ─ Thời gian sinh báo cáo ≤ 30s | Must | Apache POI (Excel); iText/JasperReports (PDF). |
| CF-02.06 |  | So sánh vùng phủ giữa các kịch bản (Scenario Comparison) | So sánh chất lượng vùng phủ giữa kịch bản A (baseline) và kịch bản B (sau tối ưu). Bản đồ delta: xanh = cải thiện, đỏ = suy giảm. Bảng delta: ΔtỷLệPhủ, Δdiện tích, Δsố UT đạt. | Kỹ thuật viên Admin | Tồn tại ≥ 2 kịch bản đã lưu (CF-01.04) | ─ Kịch bản A (baseline) ─ Kịch bản B (sau tối ưu) ─ Danh sách địa bàn so sánh | ─ Bản đồ delta màu ─ Bảng delta số liệu ─ Báo cáo so sánh Excel/PDF | ─ Hiển thị overlay delta trên 1 bản đồ hoặc split-view ─ % thay đổi tỷ lệ phủ kèm mũi tên hướng tăng/giảm ─ Lưu kết quả so sánh kèm metadata (ngày, người tạo) ─ Xuất báo cáo so sánh ra Excel/PDF | Should |  |
| CF-03.01 | 3. Đề xuất tối ưu mạng | Phân tích nguyên nhân vùng không đạt phủ sóng | Xác định nguyên nhân vùng trắng: không có trạm gần, trạm gần đang tắt, địa hình che khuất. Liệt kê top-N cell gần nhất có khả năng phủ điểm thiếu sóng. | Kỹ thuật viên | CF-02.04 (danh sách vùng trắng); Danh sách tất cả cell (ON + OFF) | ─ Vùng trắng sóng (GeoJSON) ─ Danh sách cell (ON + OFF) ─ DEM địa hình (nếu có) | ─ Danh sách cell candidate gần vùng trắng ─ Nguyên nhân: cell tắt / xa / địa hình ─ Bán kính phủ ước tính | ─ Tự động tìm top-5 cell gần nhất (N cấu hình được) cho mỗi vùng trắng ─ Xếp hạng theo khoảng cách, RSRP dự báo, trạng thái ON/OFF ─ Hiển thị trực quan: vùng trắng + cell candidate nối bằng đường ─ Link sang CF-03.02 để mô phỏng bật cell | Should | Mô hình lan truyền: Free Space + Log-distance path loss. |
| CF-03.02 |  | Mô phỏng bật/tắt cell — What-If Analysis | Môi trường sandbox: thử nghiệm bật/tắt cell và xem tác động vùng phủ ngay. Không ảnh hưởng kịch bản đang active. Sau khi thỏa mãn có thể lưu thành kịch bản chính thức. | Kỹ thuật viên | CF-01.04; CF-01.02 hoặc CF-01.03 | ─ Lựa chọn cell bật/tắt (sandbox) ─ Kịch bản gốc để so sánh | ─ Vùng phủ mô phỏng ─ Delta: diện tích/UT tăng-giảm ─ Kịch bản sandbox lưu nếu xác nhận | ─ Sandbox tách biệt hoàn toàn với kịch bản active ─ Tính lại vùng phủ ≤ 3s sau thay đổi ─ Split-view hoặc overlay delta trước/sau ─ Nút "Áp dụng" lưu sandbox → kịch bản chính thức ─ Nút "Reset" về kịch bản gốc bất kỳ lúc nào | Must | Đây là chức năng cốt lõi cho UCTT. |
| CF-03.03 |  | Đề xuất điều chỉnh tham số ăng-ten | Đề xuất azimuth, electrical tilt, mechanical tilt cho cell để cải thiện vùng phủ thiếu hụt. Mô phỏng vùng phủ khi kéo slider azimuth/tilt. Đề xuất tự động (auto-optimize trong ràng buộc). | Kỹ thuật viên | CF-03.01; Tham số hiện tại của cell trong CSDL | ─ Tham số hiện tại (azimuth, tilt, công suất) ─ Vùng thiếu phủ cần cải thiện ─ Ràng buộc giá trị cho phép | ─ Đề xuất: azimuth ±X°, tilt ±Y° ─ Vùng phủ dự kiến ─ % diện tích/UT cải thiện ─ Phiếu công việc PDF | ─ Slider azimuth/tilt → vùng phủ cập nhật real-time (< 1s) ─ Auto-optimize: tìm bộ tham số tốt nhất trong ràng buộc ─ Lưu lịch sử đề xuất: ngày, người tạo, thông số, kết quả dự kiến ─ Xuất phiếu công việc ra PDF | Could | Mô hình lan truyền đơn giản hoặc lookup table tilt/pattern. |
| CF-03.04 |  | Đề xuất tối ưu toàn mạng theo kịch bản UCTT | Khi một số cell/trạm bị tắt (sự cố/UCTT), hệ thống đề xuất các thay đổi tối ưu để đảm bảo phủ sóng cho UT1 trước, sau đó UT2. Thuật toán greedy/heuristic, ưu tiên theo mục tiêu người dùng chọn. | Kỹ thuật viên Admin | CF-01.04 (kịch bản UCTT); CF-02.01 (đánh giá UT1/UT2) | ─ Kịch bản UCTT (cell tắt) ─ Danh sách UT1/UT2 ưu tiên ─ Mục tiêu tối ưu (chọn) | ─ Top-N đề xuất xếp theo impact score ─ Mỗi đề xuất: hành động + hiệu quả dự kiến ─ Kế hoạch hành động UCTT (Excel/PDF) | ─ Ưu tiên UT1 > UT2 > diện tích chung ─ Cho phép chọn mục tiêu: tối đa % UT1 đạt / tối đa diện tích / kết hợp ─ Giới hạn top-5 đến top-10 đề xuất (cấu hình được) ─ Mỗi đề xuất kèm mô phỏng vùng phủ dự kiến ─ Xuất kế hoạch hành động UCTT ra Excel/PDF | Should | Greedy: chọn cell có gain lớn nhất mỗi vòng lặp. |
| CF-03.05 |  | Đánh giá hiệu quả trước – sau tối ưu | So sánh định lượng tỷ lệ phủ, số UT đạt, diện tích trắng trước và sau khi áp dụng đề xuất tối ưu. Biểu đồ cột, bản đồ delta, báo cáo đánh giá. | Kỹ thuật viên Admin | CF-03.02 hoặc CF-03.04 đã thực hiện; Kịch bản baseline và sau tối ưu | ─ Kịch bản baseline ─ Kịch bản sau tối ưu ─ Danh sách đối tượng/địa bàn | ─ Bảng trước/sau từng chỉ số ─ Biểu đồ cột cải thiện ─ Bản đồ delta ─ Báo cáo đánh giá PDF | ─ Lấy số liệu tự động, không nhập tay ─ Chỉ rõ đề xuất nào đóng góp nhiều nhất ─ Lưu lịch sử đánh giá kèm timestamp và người thực hiện ─ PDF có biểu đồ + bản đồ + bảng số liệu | Should | Tích hợp với CF-02.06. |
| CF-03.06 |  | Quản lý tiến độ thực hiện đề xuất tối ưu | Theo dõi trạng thái đề xuất: Chờ duyệt → Đã duyệt → Đang thực hiện → Hoàn thành. Gán người phụ trách, hạn thực hiện. Alert khi quá hạn. | Admin Kỹ thuật viên | CF-03.03 hoặc CF-03.04 đã tạo đề xuất | ─ Danh sách đề xuất ─ Người phụ trách, đơn vị ─ Hạn hoàn thành | ─ Dashboard trạng thái đề xuất ─ Alert quá hạn ─ Báo cáo tiến độ Excel | ─ Workflow: tạo → duyệt → thực hiện → xác nhận hoàn thành ─ Phân quyền: người tạo / người duyệt / người thực hiện ─ Lịch sử thay đổi trạng thái (ai, khi nào, ghi chú) ─ Alert email/notification khi quá hạn ≥ 1 ngày | Could |  |
| CF-04.01 | 4. Chức năng bổ sung | Quản lý dữ liệu cell & nhập liệu (Data Management) | Nhập danh sách trạm/cell từ Excel/CSV. Nhập file mô phỏng vùng phủ (BIL/GeoTIFF) theo lô. Quản lý phiên bản dữ liệu, rollback về phiên bản trước. | Admin | Tài khoản Admin; File đúng định dạng quy định | ─ File Excel/CSV trạm, cell, tham số ─ File BIL/GeoTIFF vùng phủ ─ Thông tin nguồn, ngày cập nhật | ─ CSDL cell/trạm cập nhật ─ Báo cáo nhập liệu (thành công/lỗi) ─ Log lỗi chi tiết | ─ Validate: tọa độ hợp lệ, field bắt buộc không thiếu ─ Batch nhập lô file vùng phủ nhiều cell đồng thời ─ Lịch sử phiên bản: ai nhập, khi nào, file gì ─ Rollback về phiên bản dữ liệu trước trong ≤ 3 click | Must | Là điều kiện tiên quyết của hầu hết chức năng khác. |
| CF-04.02 |  | Phân tích nhiễu giữa các cell (Interference Analysis) | Xác định cặp cell cùng tần số có vùng phủ overlap, ước tính C/I. Xếp hạng cặp nhiễu, gợi ý điều chỉnh tần số hoặc tilt. | Kỹ thuật viên | CF-01.02/01.03; Tần số, công suất từng cell trong CSDL | ─ Tần số, công suất, azimuth, tilt ─ Ngưỡng C/I tối thiểu (dB) | ─ Danh sách cặp cell có nguy cơ nhiễu ─ Bản đồ vùng nhiễu ─ Mức C/I ước tính (dB) | ─ Phát hiện overlap dựa trên giao vùng phủ raster ─ Xếp hạng theo mức độ nghiêm trọng (C/I thấp = nguy hiểm hơn) ─ Gợi ý điều chỉnh tần số hoặc tilt để giảm nhiễu ─ Export danh sách nhiễu ra Excel | Could | Tham chiếu: Atoll Interference Analysis module. |
| CF-04.03 |  | Dashboard tổng quan hệ thống (System KPI Dashboard) | Trang tổng quan KPI: tổng cell, % ON, % UT1 đạt, % UT2 đạt, diện tích trắng. Auto-refresh. Biểu đồ xu hướng. Hỗ trợ wall display fullscreen. | Admin Viewer | CF-02.01, CF-02.02 đã có kết quả; Kịch bản cell active | ─ Dữ liệu CSDL: cell, kịch bản, kết quả đánh giá | ─ Thẻ KPI real-time ─ Biểu đồ xu hướng ─ Bản đồ mini overview | ─ Auto-refresh mỗi 5 phút hoặc khi kịch bản thay đổi ─ Widget drag-and-drop tùy chỉnh layout ─ Fullscreen cho wall display ─ Cảnh báo màu đỏ khi KPI < ngưỡng tối thiểu | Should |  |
| CF-04.04 |  | Quản lý người dùng & phân quyền | Tạo, quản lý tài khoản. Phân quyền theo vai trò: Admin (toàn quyền), Kỹ thuật viên (xem + sửa), Viewer (chỉ xem). Audit log hoạt động người dùng. | Admin | (Chức năng hệ thống độc lập) | ─ Thông tin tài khoản (tên, email, vai trò, đơn vị) | ─ Tài khoản tạo/cập nhật ─ Ma trận phân quyền ─ Audit log hoạt động | ─ 3 vai trò chuẩn: Admin / Kỹ thuật viên / Viewer ─ Hỗ trợ SSO/LDAP (nếu tổ chức yêu cầu) ─ Session timeout tự động sau thời gian không hoạt động ─ Audit log: ai làm gì, lúc nào — export được ra Excel | Must | RBAC (Role-Based Access Control). JWT token. |

Ghi chú: Tài liệu được chi tiết hóa từ sườn 3 nhóm chức năng trong PCTT2_DanhSachChucNang_MoPhongVungPhuCell.xlsx, bổ sung nhóm 4 tham chiếu Atoll. Các chức năng nhóm 4 và chức năng Could cần PM/stakeholder ưu tiên trước khi đưa vào sprint. Tiêu chí chấp nhận phải được QA xác nhận trước khi đóng ticket.