PHẦN MỀM MÔ PHỎNG VÙNG PHỦ CELL (PCTT2)

Tài liệu Giải thích Chi tiết Chức năng

Phiên bản: v2  |  Cơ sở: PCTT2_DanhSachChucNang_MoPhongVungPhuCell_v2.xlsx

Tài liệu này mô tả chi tiết mục đích, luồng xử lý, tiêu chí chấp nhận và mối quan hệ giữa các chức năng trong phần mềm mô phỏng vùng phủ cell PCTT2. Dùng làm tài liệu tham chiếu cho đội phát triển, QA và PM.

MỤC LỤC

1.  Nhóm 1 — Hiển thị mô phỏng vùng phủ sóng

CF-01.01  Quản lý cấu hình hiển thị cell vùng phủ

CF-01.02  Hiển thị vùng phủ — Chế độ Coverage

CF-01.03  Hiển thị vùng phủ — Chế độ Signal Strength

CF-01.04  Quản lý trạng thái cell — Bật/Tắt & Kịch bản

CF-01.05  Xây dựng bộ lọc danh sách cell

2.  Nhóm 2 — Đánh giá chất lượng vùng phủ

CF-02.01  Đánh giá phủ sóng đối tượng UT1/UT2 (điểm)

CF-02.02  Đánh giá phủ sóng đơn vị/địa bàn UT1/UT2 (vùng)

CF-02.03  Thiết lập & quản lý ngưỡng đánh giá (KPI Threshold)

CF-02.04  Xây dựng báo cáo tổng hợp chất lượng vùng phủ

CF-02.05  So sánh vùng phủ giữa các kịch bản (Scenario Comparison)

3.  Nhóm 3 — Đề xuất tối ưu mạng

CF-03.02  Mô phỏng bật/tắt cell — What-If Analysis

CF-03.03  Đề xuất điều chỉnh tham số ăng-ten

CF-03.04  Đề xuất tối ưu toàn mạng theo kịch bản UCTT

4.  Nhóm 4 — Đồng bộ dữ liệu

CF-04.01  Import dữ liệu cell vùng phủ (BIL → COG)

CF-04.02  Đồng bộ dữ liệu cell, sector từ NIMS

NHÓM 1 — HIỂN THỊ MÔ PHỎNG VÙNG PHỦ SÓNG

Nhóm chức năng cốt lõi — cung cấp giao diện bản đồ tương tác để người dùng quan sát vùng phủ sóng của các cell theo nhiều chế độ hiển thị khác nhau, quản lý trạng thái cell và tìm kiếm thông tin.

[CF-01.01]  Quản lý cấu hình hiển thị cell vùng phủ

| Ưu tiên | Must — Bắt buộc |
| --- | --- |
| Phụ thuộc | Không có (chức năng khởi đầu độc lập) |
| Người dùng | Kỹ thuật viên, Viewer |

Mục đích

Cho phép người dùng lọc và kiểm soát việc hiển thị cell theo phân lớp mạng (2G / 3G / 4G / 5G). Cấu hình được lưu lại theo từng tài khoản, đảm bảo mỗi lần đăng nhập hệ thống hiển thị đúng trạng thái lần trước.

Chi tiết hoạt động

Người dùng bật/tắt hiển thị từng lớp mạng (2G, 3G, 4G, 5G) độc lập với nhau

Có thể bật/tắt tất cả cùng lúc bằng nút "Chọn tất cả / Bỏ chọn tất cả"

Thay đổi được áp dụng ngay lập tức lên bản đồ, không cần tải lại trang

Cấu hình được lưu vào database gắn với tài khoản người dùng

Khi đăng nhập lại, hệ thống tự động khôi phục cấu hình lần trước

Tiêu chí chấp nhận

Bật/tắt lớp mạng → bản đồ cập nhật tức thì (< 1s)

Cấu hình lưu vào database, tồn tại sau khi đăng xuất và đăng nhập lại

Hoạt động độc lập với CF-01.02 và CF-01.03 (lọc lớp mạng ≠ bật/tắt cell)

Lưu ý phân biệt

CF-01.01 kiểm soát HIỂN THỊ (layer nào được vẽ lên bản đồ). CF-01.04 kiểm soát TRẠNG THÁI VẬN HÀNH (cell ON hay OFF trong mô phỏng). Hai chức năng hoàn toàn độc lập nhau.

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

[CF-01.02]  Hiển thị vùng phủ — Chế độ Coverage

| Ưu tiên | Must — Bắt buộc |
| --- | --- |
| Phụ thuộc | CF-01.01, CF-04.01 (file vùng phủ đã import) |
| Người dùng | Kỹ thuật viên |

Mục đích

Hiển thị số lượng cell đang phủ sóng tại mỗi điểm trên bản đồ dưới dạng heatmap màu sắc. Câu hỏi trả lời: "Điểm này đang được bao nhiêu cell phủ?"

Công nghệ sử dụng theo mức zoom

Zoom < 14: Vector tile H3 hexagon từ pg_tileserv — mỗi hex thể hiện số cell phủ trong vùng đó

Zoom ≥ 14: Raster tile từ GeoServer — độ phân giải pixel cao hơn, chính xác hơn

Bảng màu

≥ 100 cell phủ → Xanh lá (#00FF00)  — Very Strong

40–99 cell phủ → Xanh mint (#00FF99) — Strong

15–39 cell phủ → Xanh cyan nhạt (#00FFCC) — Medium

5–14 cell phủ  → Xanh cyan (#00CCFF) — Weak

1–4 cell phủ   → Xanh dương nhạt (#0099FF) — Very Weak

Cell tắt (OFF) → Đỏ (#FF0000) — vùng có cell nhưng tất cả đang tắt

Không có cell  → Trong suốt

Tương tác

Click vào bất kỳ điểm nào trên bản đồ → popup hiện số cell đang phủ tại điểm đó

Legend tương tác: click vào mục legend để ẩn/hiện ngưỡng màu tương ứng

Heatmap tự động cập nhật khi bật/tắt cell (CF-01.04)

Tiêu chí chấp nhận

Heatmap cập nhật < 2s sau khi thay đổi trạng thái cell

Popup hiển thị đúng số cell phủ tại tọa độ click

Bảng màu và legend nhất quán giữa zoom < 14 và zoom ≥ 14

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

[CF-01.03]  Hiển thị vùng phủ — Chế độ Signal Strength

| Ưu tiên | Must — Bắt buộc |
| --- | --- |
| Phụ thuộc | CF-01.01, CF-04.01 (file COG Float32 đã import) |
| Người dùng | Kỹ thuật viên |

Mục đích

Hiển thị cường độ tín hiệu mạnh nhất (per-pixel MAX) tại mỗi điểm trên bản đồ. Câu hỏi trả lời: "Cell nào phủ tốt nhất tại điểm này và tín hiệu mạnh bao nhiêu (dBm)?"

Nguyên lý per-pixel MAX

Với mỗi pixel trên tile, hệ thống so sánh giá trị RSRP từ tất cả cell đang bật và lấy giá trị cao nhất (mạnh nhất). Cell có RSRP cao nhất được gọi là "best server" tại điểm đó. Đây là cách tính chính xác nhất để hiển thị vùng phủ tín hiệu.

Công nghệ sử dụng theo mức zoom

Zoom < 14: Vector tile H3 hexagon, màu theo max_signal trung bình của hex

Zoom 13–13.9: GeoServer WMS render từ COG raster

Zoom ≥ 14: Java PixelMaxSignalService — đọc trực tiếp file COG, tính MAX song song cho tất cả cell, kết quả < 500ms

Bảng màu (dBm)

≥ -65 dBm  → Vàng (#FDE725)        — Tuyệt vời

-75 → -65  → Vàng nhạt (#D2CE3E)    — Rất tốt

-85 → -75  → Vàng xanh (#9DBA46)    — Tốt

-95 → -85  → Xanh olive (#5FA060)   — Khá

-110 → -95 → Xanh teal (#2C788E)    — Trung bình

-130 → -110→ Xanh dương đậm (#1F4E79) — Yếu

-150 → -130→ Xanh navy (#00336F)    — Rất yếu

< -150 dBm → Xanh đen đậm (#00204D) — Cực yếu

Cell tắt (OFF), không có cell bật thay thế → Đỏ (#FF0000)

Tương tác

Click vào điểm → popup: cell phủ tốt nhất, giá trị RSRP (dBm), danh sách tất cả cell phủ điểm đó

Thanh opacity (0–100%) điều chỉnh độ trong suốt của toàn bộ layer

Tiêu chí chấp nhận

Tile rendering < 500ms (warm cache) cho ≥ 1000 cell ở zoom ≥ 14

Độ chính xác RSRP: nội suy từ pixel gốc COG Float32, sai số ≤ 0.5 dBm

Vùng cell tắt hiển thị đúng overlay đỏ (chỉ khi không có cell bật nào khác thay thế)

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

[CF-01.04]  Quản lý trạng thái cell — Bật/Tắt & Kịch bản

| Ưu tiên | Must — Bắt buộc |
| --- | --- |
| Phụ thuộc | CF-04.01, CF-04.02 (cell đã có trong CSDL) |
| Người dùng | Kỹ thuật viên, Admin |

Mục đích

Quản lý trạng thái ON/OFF của từng cell trong hệ thống mô phỏng. Các thay đổi được ghi vào CSDL ngay lập tức và phản ánh lên bản đồ cho tất cả người dùng. Hỗ trợ lưu trữ và tái sử dụng các kịch bản.

Phân biệt với CF-03.02 (What-If Sandbox)

CF-01.04 thực hiện thay đổi THẬT vào hệ thống — ảnh hưởng đến tất cả người dùng và các chức năng đánh giá. CF-03.02 thử nghiệm trong môi trường ảo (sandbox) không ảnh hưởng hệ thống cho đến khi người dùng xác nhận "Áp dụng".

Các thao tác hỗ trợ

Bật/tắt đơn lẻ: click trực tiếp vào cell trên bản đồ hoặc trong danh sách

Bật/tắt hàng loạt: chọn theo nhà trạm, địa bàn, nhóm UCTT

Lưu kịch bản: đặt tên, thêm mô tả, lưu timestamp và người tạo vào CSDL

Tải lại kịch bản: chọn kịch bản đã lưu và áp dụng ngay lên bản đồ

Reset về mặc định: bật lại tất cả cell trong ≤ 1 click

Audit log: ghi nhận ai bật/tắt cell nào, lúc nào — tra cứu được

Tiêu chí chấp nhận

Thay đổi trạng thái cell → bản đồ cập nhật tức thì, cache tile tự động invalidate

Kịch bản được lưu đầy đủ: tên, mô tả, timestamp, người tạo, danh sách cell ON/OFF

Audit log đầy đủ, xuất được ra Excel

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

[CF-01.05]  Xây dựng bộ lọc danh sách cell

| Ưu tiên | Should — Quan trọng |
| --- | --- |
| Phụ thuộc | CF-04.02 (dữ liệu cell, trạm trong CSDL) |
| Người dùng | Kỹ thuật viên, Viewer |

Mục đích

Cung cấp công cụ tìm kiếm và lọc cell/trạm/địa bàn nhanh chóng. Kết quả được tổ chức dạng cây phân cấp: Đơn vị/Địa bàn → Nhà trạm → Cell, giúp người dùng định vị và thao tác với cell cụ thể một cách trực quan.

Chi tiết hoạt động

Ô tìm kiếm có autocomplete: gợi ý tên cell, site, địa bàn khi người dùng gõ

Bộ lọc trạng thái: chỉ hiện cell ON, chỉ hiện cell OFF, hoặc tất cả

Kết quả hiển thị dạng cây: Đơn vị → Nhà trạm → Cell (có thể mở rộng/thu gọn)

Click vào cell trong cây → bản đồ zoom và highlight vị trí cell đó

Layer vùng phủ cập nhật theo bộ lọc đang áp dụng

Tiêu chí chấp nhận

Autocomplete gợi ý chính xác, phản hồi nhanh

Lọc đa tiêu chí kết hợp (AND logic): tên + trạng thái + địa bàn

Layer bản đồ cập nhật tức thì sau khi lọc

NHÓM 2 — ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG VÙNG PHỦ

Nhóm chức năng phân tích và đo lường mức độ đáp ứng vùng phủ sóng đối với các đối tượng ưu tiên (UT1/UT2) và địa bàn. Cung cấp số liệu cụ thể, có thể xuất thành báo cáo để phục vụ quản lý và nghiệm thu.

[CF-02.01]  Đánh giá phủ sóng đối tượng UT1/UT2 (điểm)

| Ưu tiên | Must — Bắt buộc |
| --- | --- |
| Phụ thuộc | CF-01.03 (raster tín hiệu), CF-02.03 (ngưỡng KPI), danh sách UT1/UT2 đã nhập |
| Người dùng | Kỹ thuật viên, Admin |

Mục đích

Kiểm tra từng đối tượng UT1/UT2 có được phủ sóng đạt ngưỡng RSRP tối thiểu hay không. Phân loại kết quả thành 3 nhóm: Đạt / Không đạt / Biên (borderline).

UT1 và UT2 là gì?

UT1 (Ưu Tiên 1): đối tượng quan trọng nhất, yêu cầu phủ sóng bắt buộc (ví dụ: sở chỉ huy, bệnh viện dã chiến, điểm tập kết).
UT2 (Ưu Tiên 2): đối tượng quan trọng cần phủ sóng nhưng có thể linh hoạt hơn UT1.

Luồng xử lý

Lấy tọa độ (lat/lon) từng đối tượng UT1/UT2 trong CSDL

Nội suy giá trị RSRP tại tọa độ đó từ raster COG Float32 (bilinear interpolation)

So sánh RSRP với ngưỡng tối thiểu (lấy từ CF-02.03)

Gán nhãn: Đạt (≥ ngưỡng) / Biên (ngưỡng -3dBm đến ngưỡng) / Không đạt (< ngưỡng)

Hiển thị icon cảnh báo trên bản đồ cho đối tượng không đạt

Phân biệt với CF-02.02

CF-02.01 đánh giá theo ĐỐI TƯỢNG ĐIỂM (1 hàng = 1 tọa độ UT). CF-02.02 đánh giá theo VÙNG ĐỊA BÀN (1 hàng = 1 polygon địa bàn, tính % diện tích).

Tiêu chí chấp nhận

Nội suy RSRP sai số ≤ 0.5 dBm so với giá trị pixel gốc

Hỗ trợ ngưỡng riêng biệt cho UT1 và UT2

Icon cảnh báo đúng vị trí đối tượng không đạt trên bản đồ

Export danh sách đầy đủ ra Excel

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

[CF-02.02]  Đánh giá phủ sóng đơn vị/địa bàn UT1/UT2 (vùng)

| Ưu tiên | Must — Bắt buộc |
| --- | --- |
| Phụ thuộc | CF-02.03 (ngưỡng KPI), polygon địa bàn (GeoJSON/Shapefile), raster vùng phủ |
| Người dùng | Kỹ thuật viên, Admin |

Mục đích

Tính tỷ lệ diện tích và dân số của từng đơn vị/địa bàn được phủ sóng đạt ngưỡng. Xếp hạng địa bàn theo tỷ lệ phủ từ thấp đến cao để ưu tiên cải thiện.

Luồng xử lý

Với mỗi polygon địa bàn: đếm số pixel raster có RSRP ≥ ngưỡng nằm trong polygon

Tính % diện tích đạt = (số pixel đạt / tổng pixel trong polygon) × 100%

Nếu có dữ liệu dân số: tính % dân số được phủ (trọng số theo mật độ dân số)

Highlight vùng trắng trong từng địa bàn (pixel không đạt ngưỡng)

Xếp hạng địa bàn theo tỷ lệ phủ tăng dần

Phân biệt với CF-02.01

CF-02.01 trả lời "bao nhiêu" điểm UT không có sóng. CF-02.02 trả lời "bao nhiêu %" diện tích/dân số trong địa bàn được phủ sóng. Hai chỉ số này bổ sung nhau và đều cần thiết cho báo cáo toàn diện.

Tiêu chí chấp nhận

Tính toán trên raster độ phân giải gốc, không downsample để đảm bảo độ chính xác

% diện tích và % dân số là 2 chỉ số độc lập, hiển thị riêng biệt

Xuất vùng trắng ra GeoJSON/Shapefile để dùng trong GIS khác

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

[CF-02.03]  Thiết lập & quản lý ngưỡng đánh giá (KPI Threshold)

| Ưu tiên | Must — Bắt buộc |
| --- | --- |
| Phụ thuộc | Không có (chức năng cấu hình độc lập) |
| Người dùng | Admin |

Mục đích

Định nghĩa các ngưỡng RSRP để phân loại chất lượng vùng phủ. Là nền tảng cho CF-02.01 và CF-02.02 — không có ngưỡng thì không đánh giá được.

Chi tiết hoạt động

Cấu hình ≥ 3 mức: Tốt / Trung bình / Yếu với ngưỡng dBm riêng từng mức

Ngưỡng UT1 và UT2 có thể khác nhau (UT1 thường yêu cầu cao hơn)

Lưu nhiều bộ ngưỡng (preset), đặt tên, chọn bộ active

Khi thay đổi bộ ngưỡng active: bản đồ, legend và các kết quả đánh giá cập nhật ngay

Giá trị mặc định (theo 3GPP TS 38.133)

RSRP ≥ -95 dBm : Tốt

RSRP -110 → -95 dBm : Trung bình

RSRP < -110 dBm : Yếu

Tiêu chí chấp nhận

Áp dụng bộ ngưỡng mới < 1s lên toàn bộ bản đồ và kết quả đánh giá

Lưu nhiều preset, không giới hạn số lượng

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

[CF-02.04]  Xây dựng báo cáo tổng hợp chất lượng vùng phủ

| Ưu tiên | Must — Bắt buộc |
| --- | --- |
| Phụ thuộc | CF-02.01, CF-02.02 đã chạy và có kết quả |
| Người dùng | Kỹ thuật viên, Admin |

Mục đích

Tổng hợp kết quả từ CF-02.01 và CF-02.02 thành file báo cáo Excel có cấu trúc chuẩn, sẵn sàng để nộp cấp trên hoặc lưu hồ sơ. Không tính toán lại — chỉ đọc kết quả đã có và định dạng theo template.

Phân biệt với CF-02.01 / CF-02.02

CF-02.01/02 là chức năng TÍNH TOÁN và lưu kết quả vào CSDL. CF-02.04 là chức năng XUẤT FILE — đọc kết quả từ CSDL, tổng hợp và định dạng thành file Excel theo template chuẩn.

Cấu trúc báo cáo Excel

Sheet 1 — Tổng hợp: tổng số UT1/UT2, số đạt, số không đạt, tỷ lệ %

Sheet 2 — Chi tiết UT1/UT2: từng đối tượng, tọa độ, RSRP, kết quả Đạt/Không đạt

Sheet 3 — Chi tiết địa bàn: từng địa bàn, % diện tích, % dân số phủ sóng

Sheet 4 — Kịch bản: thông tin kịch bản cell đang active lúc xuất báo cáo

Tiêu chí chấp nhận

Sinh báo cáo tự động không nhập tay số liệu

Lọc báo cáo theo địa bàn, nhóm UT trước khi xuất

Thời gian sinh báo cáo ≤ 30s

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

[CF-02.05]  So sánh vùng phủ giữa các kịch bản (Scenario Comparison)

| Ưu tiên | Should — Quan trọng |
| --- | --- |
| Phụ thuộc | CF-01.04 (≥ 2 kịch bản đã lưu), CF-02.01/02 (kết quả đánh giá) |
| Người dùng | Kỹ thuật viên, Admin |

Mục đích

So sánh định lượng chất lượng vùng phủ giữa 2 kịch bản cell khác nhau. Trả lời câu hỏi: "Kịch bản B tốt hơn kịch bản A bao nhiêu? Vùng nào được cải thiện, vùng nào suy giảm?"

Luồng xử lý

Người dùng chọn kịch bản A (baseline) và kịch bản B (để so sánh)

Hệ thống lấy kết quả đánh giá CF-02.01/02 của từng kịch bản

Tính delta từng chỉ số: Δ%UT1, Δ%UT2, Δdiện tích phủ, Δdiện tích trắng

Tạo bản đồ delta: xanh = B tốt hơn A, đỏ = B kém hơn A, xám = không đổi

Lưu kết quả so sánh kèm metadata: người thực hiện, timestamp, tên 2 kịch bản

Các trường hợp sử dụng điển hình

Báo cáo sau xử lý UCTT: so sánh kịch bản trước sự cố vs sau khi khôi phục

Đánh giá hiệu quả đầu tư: so sánh trước và sau khi thêm trạm mới

Kiểm tra tác động bảo trì: so sánh kịch bản bình thường vs tắt trạm bảo trì

Tiêu chí chấp nhận

Bản đồ delta hiển thị đúng: xanh = cải thiện, đỏ = suy giảm

Bảng số liệu delta đầy đủ từng địa bàn với mũi tên hướng tăng/giảm

Xuất kết quả so sánh ra Excel/PDF

NHÓM 3 — ĐỀ XUẤT TỐI ƯU MẠNG

Nhóm chức năng hỗ trợ ra quyết định trong tình huống UCTT: từ thử nghiệm what-if, điều chỉnh tham số ăng-ten, đến tự động đề xuất phương án tối ưu toàn mạng.

[CF-03.02]  Mô phỏng bật/tắt cell — What-If Analysis

| Ưu tiên | Must — Bắt buộc (chức năng cốt lõi cho UCTT) |
| --- | --- |
| Phụ thuộc | CF-01.04, CF-01.02 hoặc CF-01.03 |
| Người dùng | Kỹ thuật viên |

Mục đích

Cung cấp môi trường sandbox để thử nghiệm bật/tắt cell và xem ngay tác động lên vùng phủ — TRƯỚC KHI quyết định thay đổi thật. Mọi thao tác trong sandbox hoàn toàn tách biệt với hệ thống đang chạy.

Phân biệt với CF-01.04

CF-01.04 thực hiện thay đổi THẬT vào CSDL, ảnh hưởng đến tất cả người dùng ngay lập tức. CF-03.02 chỉ tính toán mô phỏng trong bộ nhớ, không ghi CSDL cho đến khi người dùng nhấn "Áp dụng" (lúc đó mới gọi CF-01.04).

Luồng sử dụng điển hình trong UCTT

Bước 1: Nhận lệnh tắt trạm X → vào CF-03.02 (sandbox)

Bước 2: Thử tắt trạm X → xem delta: UT1 nào mất sóng, diện tích trắng tăng bao nhiêu

Bước 3: Thử bật bù cell Y, Z → xem delta có cải thiện đủ không

Bước 4: Hài lòng → nhấn "Áp dụng" → CF-01.04 ghi thay đổi thật

Hoặc: không hài lòng → nhấn "Reset" về kịch bản gốc, thử phương án khác

Tiêu chí chấp nhận

Sandbox hoàn toàn tách biệt với kịch bản active

Tính lại vùng phủ mô phỏng ≤ 3s sau mỗi thay đổi

Hiển thị split-view hoặc overlay delta trước/sau

Nút "Áp dụng" và nút "Reset" luôn có thể thao tác bất kỳ lúc nào

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

[CF-03.03]  Đề xuất điều chỉnh tham số ăng-ten

| Ưu tiên | Could — Tùy chọn |
| --- | --- |
| Phụ thuộc | Tham số ăng-ten hiện tại của cell trong CSDL |
| Người dùng | Kỹ thuật viên |

Mục đích

Đề xuất giá trị azimuth, electrical tilt, mechanical tilt tối ưu cho cell để cải thiện phủ sóng tại vùng thiếu hụt mà không gây nhiễu hoặc suy giảm vùng khác. Hỗ trợ cả điều chỉnh thủ công (slider real-time) và tự động tối ưu.

Chi tiết hoạt động

Người dùng chọn cell cần điều chỉnh

Kéo slider azimuth/tilt → vùng phủ mô phỏng cập nhật real-time (< 1s)

Hoặc nhấn "Auto-optimize" → hệ thống tìm bộ tham số tốt nhất trong ràng buộc

Hiển thị % cải thiện dự kiến: diện tích phủ tăng, số UT đạt tăng

Lưu lịch sử đề xuất và xuất phiếu công việc PDF

Lưu ý kỹ thuật

Mô phỏng dùng mô hình lan truyền đơn giản (Free Space + Log-distance) hoặc lookup table từ antenna pattern — không phải ray-tracing 3D như Atoll. Kết quả mang tính định hướng, cần kiểm tra thực địa trước khi áp dụng.

Tiêu chí chấp nhận

Slider → vùng phủ cập nhật real-time < 1s

Lưu lịch sử đề xuất với đầy đủ thông số và kết quả dự kiến

Xuất phiếu công việc ra PDF

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

[CF-03.04]  Đề xuất tối ưu toàn mạng theo kịch bản UCTT

| Ưu tiên | Should — Quan trọng |
| --- | --- |
| Phụ thuộc | CF-01.04 (kịch bản UCTT), CF-02.01 (đánh giá UT1/UT2) |
| Người dùng | Kỹ thuật viên, Admin |

Mục đích

Khi một số cell/trạm bị tắt đột ngột (UCTT), tự động phân tích và đề xuất top-N phương án tối ưu để khôi phục phủ sóng nhanh nhất, ưu tiên đảm bảo UT1 trước, sau đó UT2, sau đó diện tích chung.

Phân biệt với CF-03.02

CF-03.02 là công cụ thử nghiệm thủ công — người dùng tự quyết định thử cái gì. CF-03.04 là công cụ ra quyết định tự động — hệ thống tự tìm phương án tốt nhất khi người dùng chưa biết bắt đầu từ đâu.

Thuật toán (Greedy)

Với mỗi vòng lặp: thử bật từng cell candidate, tính impact_score

Impact score = w1 × ΔUT1_đạt% + w2 × ΔUT2_đạt% + w3 × Δdiện_tích%

Trọng số mặc định: w1=0.6, w2=0.3, w3=0.1 (ưu tiên UT1 > UT2 > diện tích)

Chọn cell có impact_score cao nhất, thêm vào đề xuất, lặp lại

Dừng khi đủ top-N đề xuất hoặc không còn cell nào có gain > 0

Lưu ý về thuật toán

Greedy không đảm bảo phương án tối ưu tuyệt đối, chỉ tìm phương án tốt nhanh. Trong UCTT, tốc độ ra quyết định quan trọng hơn tối ưu tuyệt đối. Kết quả luôn cần người dùng xác nhận trước khi CF-01.04 áp dụng thật.

Tiêu chí chấp nhận

Ưu tiên đúng thứ tự: UT1 > UT2 > diện tích chung

Cho phép chọn mục tiêu tối ưu: tối đa %UT1 / tối đa diện tích / kết hợp

Mỗi đề xuất kèm mô phỏng vùng phủ dự kiến (dùng CF-03.02)

Xuất kế hoạch hành động UCTT ra Excel/PDF

NHÓM 4 — ĐỒNG BỘ DỮ LIỆU

Nhóm chức năng nền tảng — cung cấp và duy trì dữ liệu đầu vào cho toàn bộ hệ thống. Đây là điều kiện tiên quyết của hầu hết các chức năng nhóm 1, 2, 3.

[CF-04.01]  Import dữ liệu cell vùng phủ (BIL → COG)

| Ưu tiên | Must — Bắt buộc |
| --- | --- |
| Phụ thuộc | CF-04.02 (cell phải tồn tại trong CSDL trước khi import file vùng phủ) |
| Người dùng | Admin |

Mục đích

Nhập file mô phỏng vùng phủ từng cell dạng BIL (Binary Interleaved by Line) và chuyển đổi tự động sang Cloud-Optimized GeoTIFF (COG) để phục vụ hiển thị raster tile (CF-01.02, CF-01.03) và đánh giá RSRP (CF-02.01).

BIL và COG là gì?

BIL (Binary Interleaved by Line): định dạng raster nhị phân thô, thường được xuất từ phần mềm mô phỏng sóng (Atoll, Asset, v.v.).
COG (Cloud-Optimized GeoTIFF): định dạng GeoTIFF tối ưu với overviews (các mức độ phân giải thấp hơn) được lưu trước trong file, cho phép đọc nhanh theo từng tile và mức zoom mà không cần đọc toàn bộ file.

Luồng xử lý tự động

Bước 1 — Validate: kiểm tra file .hdr tồn tại, tọa độ hợp lệ, EPSG nhận dạng được, kích thước file đúng (ncols × nrows × 4 bytes)

Bước 2 — Chuyển đổi: GDAL gdalwarp, reproject về EPSG:4326, tạo COG Float32 với DEFLATE compression, blocksize 256×256, overview AVERAGE

Bước 3 — Lưu trữ: ghi COG vào kho (local filesystem hoặc MinIO object storage)

Bước 4 — Cập nhật CSDL: ghi bbox, resolution, ngày import, người import vào bảng metadata

Bước 5 — Invalidate cache: xóa cache tile của cell vừa import để tile mới được render

Xử lý batch (nhiều cell cùng lúc)

1 file lỗi KHÔNG dừng cả batch — các file còn lại tiếp tục xử lý

Re-import: nếu COG đã tồn tại thì ghi đè, lưu lịch sử phiên bản cũ

Log kết quả: số file thành công / lỗi / bỏ qua, lý do lỗi từng file

Tiêu chí chấp nhận

COG output đúng chuẩn: Float32, DEFLATE, blocksize 256×256, có overview

Cache tile tự động invalidate sau khi COG mới được ghi thành công

Lịch sử import: ai upload, khi nào, tên file, kết quả

Thời gian xử lý 1 file BIL trung bình ≤ 60s (tùy kích thước)

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

[CF-04.02]  Đồng bộ dữ liệu cell, sector từ NIMS

| Ưu tiên | Must — Bắt buộc |
| --- | --- |
| Phụ thuộc | API NIMS khả dụng và đã cấu hình credential |
| Người dùng | Admin (trigger thủ công hoặc scheduled tự động) |

Mục đích

Đồng bộ tự động danh sách cell, sector và các tham số kỹ thuật từ hệ thống NIMS (Network Inventory Management System) — nguồn dữ liệu chính thức về hạ tầng mạng của nhà mạng. Đảm bảo dữ liệu trong PCTT2 luôn phản ánh đúng thực trạng mạng lưới.

NIMS là gì?

NIMS (Network Inventory Management System) là hệ thống quản lý hạ tầng mạng nội bộ của nhà mạng. Lưu trữ tất cả thông tin trạm: tọa độ, azimuth, tilt, tần số, công suất, trạng thái vận hành. PCTT2 không tự quản lý dữ liệu này mà lấy từ NIMS để đảm bảo nhất quán.

Hai chế độ đồng bộ

Full sync: lấy toàn bộ dữ liệu từ NIMS, so sánh và cập nhật CSDL. Dùng khi khởi tạo hoặc khi cần đồng bộ lại hoàn toàn.

Incremental sync: chỉ lấy bản ghi thay đổi kể từ timestamp sync cuối. Nhanh hơn, giảm tải NIMS, dùng cho scheduled hằng ngày.

Xử lý conflict

Cell đã tồn tại → so sánh từng field, chỉ UPDATE field có giá trị khác

Cell mới trong NIMS → INSERT vào CSDL

Cell không còn trong NIMS → đánh dấu "không còn hoạt động" (soft delete), KHÔNG xóa cứng để giữ lịch sử

An toàn dữ liệu

Nếu sync lỗi giữa chừng → rollback toàn bộ thay đổi trong lần sync đó (database transaction)

Kết nối API NIMS: timeout 30s, tự retry 3 lần khi lỗi mạng trước khi báo lỗi

Tiêu chí chấp nhận

Validate dữ liệu từ NIMS: tọa độ hợp lệ, field bắt buộc không thiếu

Lịch sử sync: lưu mỗi lần (timestamp, người trigger, chế độ, số bản ghi thay đổi)

Hỗ trợ lên lịch tự động, cấu hình giờ chạy được

Sau sync thành công: layer bản đồ vị trí trạm/cell cập nhật tự động

PHỤ LỤC — SƠ ĐỒ PHỤ THUỘC GIỮA CÁC CHỨC NĂNG

CF-04.02  ──────────────────────────────────────────────────────┐
  (Đồng bộ cell, sector từ NIMS)                                │
                                                                 ↓
CF-04.01  ──────────────────────────────────────────────────► CSDL Cell
  (Import BIL → COG)                                            │
                                         ┌───────────────────────┤
                                         ↓                       ↓
                               CF-01.02 / CF-01.03          CF-01.01
                             (Hiển thị vùng phủ)     (Lọc lớp mạng)
                                         │
                                    CF-01.04
                               (Bật/tắt & Kịch bản)
                                    │         │
                               CF-01.05   CF-03.02
                             (Bộ lọc)    (What-If)
                                              │
                                         CF-03.04
                                     (Tối ưu UCTT)

CF-02.03  ──────────────────────────────────────────────────────┐
  (Ngưỡng KPI)                                                  │
                                                    ┌───────────┤
                                                    ↓           ↓
                                              CF-02.01     CF-02.02
                                           (Đánh giá UT)  (Đánh giá vùng)
                                                    │           │
                                                    └─────┬─────┘
                                                          ↓
                                                     CF-02.04
                                                  (Báo cáo Excel)
                                                          │
                                                     CF-02.05
                                                (So sánh kịch bản)

Ghi chú: CF = Chức Năng. Mã CF-[Nhóm].[Số] dùng để trace requirement → design → test case. Tài liệu này được xây dựng từ PCTT2_DanhSachChucNang_MoPhongVungPhuCell_v2.xlsx.